技术参数与要求

### 可编程控制器系统应用实训考核装置（高级）10套

一、设备要求 设备要求以模块化设计，须符合可编程控制器系统应用编程职业技能等级标准要求。系统要求融入机械传动技术、电子电工技术、智能传感技术、可编程控制技术、机器视觉技术、计算机技术、串口通信技术、以太网通讯技术等先进制造技术，涵盖机械制造与自动化、电气自动化、机电一体化、机电设备维修与管理、物联网、智能传感、智能制造等多门学科的专业知识。可满足可编程控制器系统应用编程职业技能等级标准的考核要求，投标文件内提供设备图片。 二、技能考核标准与功能模块对照表（投标文件内提供模块图片） 序号; 名称; 功能模块元器件; 工作任务. 1; 基础实训模块; 端子排、PLC基础控制模块; 1.输入回路连接 2.输出回路连接 3.外围设备的连接 4.可编程控制器基本逻辑指令编程 5.可编程控制器应用指令编程. 2; 电气安装模块; 交流接触器、继电器; 1.输入回路连接 2.输出回路连接 3.外围设备的连接 4.可编程控制器基本逻辑指令编程 5.可编程控制器应用指令编程. 3; 外围控制器套件; PLC及扩展模块、触摸屏、步进、伺服、变频器; 1.外围设备的连接 2.可编程控制器参数配置 3.人机界面参数配置 4.扩展模块参数配置. 4; 桁架机械手模块; 磁性开关、光电开关、气缸、电磁阀; 1.输入回路连接 2.输出回路连接 3.外围设备的连接 4.可编程控制器基本逻辑指令编程 5.可编程控制器应用指令编程 6.人机界面编程 7.I/O 口连接的调试 8.人机界面的调试 9.简单控制系统的调试. 5; 分拣模块; 变频器、三相 电机、编码器、光纤传感器、光电传感器、视觉系统; 1.独立轴速度控制系统设计 2.工业视觉系统设计 3.独立轴速度控制系统编程 4.可编程控制器参数配置 5.独立轴运动控制系统参数配置 6.工业视觉系统配置 7.独立轴速度控制系统调试. 6; 旋转供料模块; 步进系统 减速器; 1.独立轴角度位置控制系统设计 2.可编程控制器参数配置 3.独立轴运动控制系统参数配置 4.独立轴角度位置控制系统编程 5.独立轴角度位置控制系统调试. 7; 输送模块; 伺服系统 导杆气缸 气动手抓 直线模组; 1.独立轴直线位置控制系统设计 2.可编程控制器参数配置 3.独立轴运动控制系统参数配置 4.独立轴直线位置控制系统编程 5.独立轴直线位置控制系统调试. 8; 立体仓库模块; 步进系统 无杆气缸 丝杆模组; 1.独立轴直线位置控制系统设计 2.可编程控制器参数配置 3.独立轴运动控制系统参数配置 4.独立轴直线位置控制系统编程 5.独立轴直线位置控制系统调试. 9; 龙门搬运模块; 伺服系统 直线模组; 1.独立轴直线位置控制系统设计 2.可编程控制器参数配置 3.独立轴运动控制系统参数配置 4.独立轴直线位置控制系统编程 5.独立轴直线位置控制系统调试. 10; 温度控制模块; 显示仪表，控制电路板; 1.简单过程控制系统设计 2.简单过程控制系统参数配置 3.简单过程控制系统编程 4.简单过程控制系统调试. 11; 过程控制模块; 水箱，压力传感器、流量传感器、电动调节阀; 1.复杂过程控制系统的设计 2.复杂过程控制系统编程 3.复杂过程控制系统调试. 12; 灌装模块; 流量传感器 流量控制板 光电传感器; 1.输入回路连接 2.输出回路连接 3.外围设备的连接 4.可编程控制器基本逻辑指令编程 5.可编程控制器应用指令编程 6.人机界面编程 7.I/O 口连接的调试 8.简单控制系统的调试. 13; 可视化模块; 摄像头、显示器、工控机; 1.基于 PLC 的工业互联网系统的设计 2.网关配置 3.云平台配置 4.工业互联网云平台编程 5.基于PLC的工业互联网系统调试. 三、技术指标要求 1、输入电源：AC380V±10% 50Hz 2、输入功率：≤3 kw 3、工作环境：1） 温度： -10℃～+40℃ 4、设备重量≤600 kg 5、单台设备外形尺寸（长宽高）：≥2600mm×1200mm×2000mm 6、电源安全：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准（GB 4793.1-2007）。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。 四、设备功能组成要求 4.1 标准实训台 实训台承重主体为具有防水、防火、耐磨的铝合金型材拼接而成，侧封板为钣金；为功能模块的安装提供标准的安装接口。保证稳定牢固。预留有标准气源和电气接口安装位置，根据模块的使用情况进行功能的扩展。为功能模块、功能套件提供稳定的电源。平台上可牢固安装多种多功能多应用模块。实现模块的自定义位置安装，实训台内部用于模块和工具存放。投标文件内提供实训台图片。 4.2 工件套装 投标文件内提供至少六种工件图片。 工件套装主要由工件一、工件二组成。 立体仓库模块供出工件一，并搬运至分拣站，视觉检测工件一的形状或颜色，由输送模块进行分类入库。 实训项目的工作对象，含装配套件、封装套件，根据实训项目的不同可以单独或组合使用。 4.3 电气接口套件 投标文件内提供套件图片。 适配机电一体化功能模块，为模块提供稳定的电源和控制器资源。 主要包含：电气接口模块、工业交换机、扩展模块、接线端子等。 接线端子包含通用接线端口和安全连接插座，适用于两种方式的接线 4.4 外围控制器套件 投标文件内提供套件图片。 通过组 IO 和以太网与机器人进行数据交互，辅助机器人对特殊功能模块进行控制。 主要包括：可编程控制器（PLC）、触摸屏、伺服系统、总线远程I/O模块等组成。 4.5 基础实训模块 投标文件内提供模块图片。 主要由基础PLC实训模块、网孔板、固定底板、快速电路连接器、接线端子、不锈钢拉手等组成。 用于PLC基础逻辑指令，应用指令的编程练习。掌握简单的PLC 编程控制相关技能。 4.6 电气安装模块 投标文件内提供模块图片。 主要由接触器、继电器、网孔板、固定底板、快速电路连接器、接线端子、不锈钢拉手等组成。 用于电机控制系统的安装设计，通过PLC输入输出控制，完成三相电机的正反转、星三角等控制。掌握简单的PLC IO 控制相关技能。 4.7 旋转供料模块 投标文件内提供模块图片。 由步进旋转供料机构、旋转台、固定底板等组成。 模块适配外围控制器套件和标准电气接口套件。PLC根据命令将料盘旋转到指定工位。学生可掌握步进控制系统在自动生产线中的应用和控制方法。 实训任务设计应能参考教学资源中实训指导书里面的案例，能够自主进行应用拓展。 4.8 桁架机械手模块 投标文件内提供模块图片。 主要由气缸执行机构、固定底板、快速电路连接器、不锈钢拉手等组成。 用于搬运供料模块推出的原料瓶，通过伸缩气缸、气动夹爪进行夹料，并由气动滑台将物料搬运到下一单元模块，模块适配标准电气接口套件。PLC通过数字量输入输出控制，完成零件的夹取与搬运控制。掌握简单的PLC IO 控制相关技能。 可以与其他模块进行组合，实现不同的实训任务，实训任务设计应能参考教学资源中实训指导书里面的案例，能够自主进行应用拓展。 4.9 分拣模块 投标文件内提供模块图片。 主要由三相异步电机、编码器、视觉系统、传送机构、底板等组成。 通过独立轴速度控制可以用于原料瓶的分拣输送，根据视觉检测不同瓶体的颜色或形状，根据订单需求进行套件的分拣。 可以与其他模块进行组合，实现不同的实训任务，实训任务设计应能参考教学资源中实训指导书里面的案例，能够自主进行应用拓展。 4.10 输送模块 投标文件内提供模块图片。 主要由伺服电机、机械手、直线模组、底板等组成。 通过独立轴位置控制可满足原料瓶的多点位输送，将原料瓶输送至温控模块进行烘干，烘干完成后将原料瓶输送至立体仓库单元。 可以与其他模块进行组合，实现不同的实训任务，实训任务设计应能参考教学资源中实训指导书里面的案例，能够自主进行应用拓展。 4.11 立体仓库模块 投标文件内提供模块图片。 主要由步进电机、机械手、气动滑台、底板等组成。 通过独立轴位置控制可满足原料瓶的出入库管理，根据订单要求进行出库，进行个性化产品的组装搭配。 可以与其他模块进行组合，实现不同的实训任务，实训任务设计应能参考教学资源中实训指导书里面的案例，能够自主进行应用拓展。 4.12 温度控制模块 投标文件内提供模块图片。 主要由控制电路板、仪表、底板等组成。 通过PID调节，为产品的烘干提供恒定的温度。 可以与其他模块进行组合，实现不同的实训任务，实训任务设计应能参考教学资源中实训指导书里面的案例，能够自主进行应用拓展。 4.13 仓储模块 投标文件内提供模块图片。 主要由固定底板、仓库、IO 信号采集、不锈钢拉手等组成。 立体仓库库位都有检测传感器，通过传感器检测物料，将数据传输给其它设备。输送模块机械手通过库位信息，进行样件的出入库。 出入库控制方式和顺序，应能参考教学资源中实训指导书里面的案例，能够自主进行应用拓展。 4.14 龙门搬运模块 投标文件内提供模块图片。 主要由龙门机构、仓储机构、固定底板、快速电路连接器、伺服系统、夹具等组成。 仓储用于储存多种零件，龙门机构用于联轴轴系统控制，可进行圆弧插补轨迹、涂胶等作业，与皮带传送模块组合可进行运动跟随装配作业。 可以与其他模块进行组合，实现不同的实训任务，实训任务设计应能参考教学资源中实训指导书里面的案例，能够自主进行应用拓展。 4.15 皮带传送模块 投标文件内提供模块图片。 主要由皮带输送机、编码器、固定底板、不锈钢拉手等组成。 皮带输送机由铝合金型材搭建而成。驱动方式采用单相交流调速电机驱动。 输送机上安装光电传感器与阻挡装置，用以检测与阻挡工件。调速电机驱动皮带，运输多种不同的零件 实训任务设计应能参考教学资源中实训指导书里面的案例，能够自主进行应用拓展。 4.16 过程控制模块 投标文件内提供模块图片、液体混合模块原理图。 主要由箱体、电动调节阀、压力变送器、水泵等组成。 水泵P-101工作时将存储罐V-101中液体抽出，流量大小由电动调节阀FV01进行调节，通过PT101压力传感器，保证存储罐V-102中的液位不变。FT101流量传感器控制成品液体灌装。同时也可通过XV01将液体回流至存储罐V-102。 实训任务设计应能参考教学资源中实训指导书里面的案例，能够自主进行应用拓展。 4.17 灌装模块 投标文件内提供模块图片。 主要由灌装机构、流量传感器、流量控制板等组成。 工件在灌装区下方时，通过控制过程控制模块流量传感器，实现定量灌装，同时灌装指示灯依次点亮，模拟灌装量。 实训任务设计可以参考教学资源提供的实训指导书里面的案例，用户亦可自主进行应用拓展 4.18 可视化模块 投标文件内提供模块图片。 主要由摄像头、工控机、可视化大屏、固定支架等组成 用于考核设备的云平台编程配置、数据的可视化显示、分析及管理等功能。 实训任务设计应能参考教学资源中实训指导书里面的案例，能够自主进行应用拓展。 4.19 工量具套件 主要包括：螺丝刀、斜口钳、尖嘴钳、剥线钳、内六角扳手、万用表等组成，主要用于设备维保检测。 4.20 智能登录系统 投标文件内提供登录界面、系统界面的截图 该系统由指纹识别模块、以太网通讯模块、继电器控制模块、触摸屏人机交互模块组成。用户通过刷指纹来识别人员身份，验证通过后由服务器输出人员信息并在触摸屏上显示，用户确认无误后可以点击“确认”按键进行设备上电，并生成二维码，可用于对接考核评价系统。 4.21 智能监控系统 投标文件内提供监控系统界面图片。 对用户实训及考核过程进行监控， 与计算机通讯，具有录制存储功能，供后期查验，或为其他学生提供演示视频。 五、配套教学资源库要求 5.1在线学习平台要求 要求投标人具有开发在线学习资源能力。为有效防控新型冠状病毒肺炎疫情，积极响应教育部疫情期间“停课不停学”的号召，要求在线学习平台能够为职业院校延期开学期间的专业提供教学工作服务。 总体平台要求为B2B2C类型，可以通过PC端或手机APP实现观看视频课程、网络直播、网上答疑、安排课前预习等，能适用于高校师生、企业员工的各类网络学习培训。提供PC版、IOS版、安卓版三个版本的计算机软件著作权复印件。 平台服务要求：能PC端网页版和手机微信公众号登录，适用于windows / ios等多系统，要求在PC机、平板或手机上均能使用。 主要功能要求：至少包含有课程、直播、题库、问答等模块。主要功能要求： 建有较为丰富的教学资源，视频资源画面高清，主题知识点突出，能提供以下网络教学资源视频。 具有较好的网络教学直播功能，可对每个网络学员的学习过程和阶段情况等实现完整的跟踪记录，可以随时上传或下载资料。 题库模块能进行网络考试测评，具有章节练习和模拟考试功能。 核心技术要求；教学资源创建与共享；网络直播：能够满足至少1500人实时观看，如果有需求可以提高同时在线人数；网络测评考试；网上答疑。 5.2 SEE Electrical电气设计软件要求（本批设备整体共配一套），投标时要求现场演示。 要求软件结合行业经验梳理电气业务流程和标准，制定基于数据库格式的电气标准环境，包含符号库、设备库、图纸模板、设计规则规范、设计习惯、项目模板等。 要求集成Microsoft Active接口，可以直接把其他格式的文档（word、excel、pdf）嵌入到项目结构中 要求可以导入DWG、DXF、DXB格式的文件以及EMF增强型文件，快速与第三方应用进行数据交换 要求对BMP、JPEG、和PCX等格式的图片文档，可快速插入到电气图纸的图框中。 5.3 PLC仿真系统软件 该软件应与设备PLC仿真模块配套。该软件须至少包括四层电梯控制、邮件分拣、铁塔之光、自控轧钢机、交通灯控制、步进电机控制、电镀生产性控制、自动送料装车系统、水塔水位自动控制、多种液体混合、三相电机顺序控制、全自动洗衣机控制、小车运动控制、机械手搬运控制、加工中心选刀控制等十几种仿真模块。软件要求为自主知识产权产品。提供相关软件证明材料，如著作权证明材料等。 5.4 PLC 3D仿真软件（投标时要求现场提供演示） 要求内容至少包含有 5 个实验：机械手控制实验、码垛堆积控制实验、物料分拣控制实验、自动仓储控制实验、自动封盖实物控制实验。每个实验分成两个部分，一部分是实训实验，另一部分是演示实验。在实训实验部分，学生可以通过自己编写 PLC 程序来控制机械的运动，而在演示实验部分，学生可以观看机械的一般运动过程， 有助于自己来编写 PLC 程序。 5.5 PLC 学习资源库，投标时要求现场演示。 内容主要是讲解各品牌PLC的指令与功能、编程规则，在讲解过程中并有些针对性案例程序讲解。包含以下内容： 1、 PLC视频教程及软件类：不少于8种主流品牌PLC视频教程、软件及资料。 2、 国产PLC讲解视频教程，包含1）编程语言的互换；2）子程序调运CALL和子程序返回SRET功能演示；3）流程的书写及执行演示；4）循环样例程序演示；5）数据块传送BMOV演示；6）多点重复传送FMOV演示等。 5.6 PLC控制软件，需提供软件著作权复印件 该软件须具有软硬件结合功能且系统兼容性强，能够满足学校教学所需，为了确保所投设备的稳定性，要求所投设备具有配套的嵌入式PLC控制软件以及自动化制造软件，软件要求为自主知识产权产品。 六、实训项目要求 1.可编程控制器系统连接 （1）可编程控制器输入输出回路的连接 （2）PLC和人机界面、变频器、步进、伺服等外围设备的连接 2.可编程控制器系统配置 （1）PLC、HMI与上位机通讯参数配置 （2）PLC输入输出模块、通讯模块的参数配置 3.可编程控制器系统编程 （1）PLC基本逻辑指令、应用指令的编程 （2）人机界面的编程及PLC变量的连接 4.可编程控制器系统调试 （1）I/O接口调试 （2）人机界面元器件的操控 （3）人机界面数据的输入输出操作 （4）人机界面的画面跳转及调试 （5）PLC程序的调试 （6） PLC与HMI联机程序的调试 （7）PLC与输入设备、执行机构的联机调试 5.可编程控制器系统设计 （1）独立轴速度控制系统（变频器）设计 （2）独立轴位置控制系统（步进、伺服）设计 （3）简单过程控制系统设计 （4）工业视觉系统设计 6.可编程控制器系统配置 （1）上位机的参数配置 （2）PLC的系统组态、脉冲及通讯参数配置 （3）变频器的参数配置 （4）步进系统的参数配置 （5）伺服系统的参数配置 （6）模拟量输入输出模块参数配置 （7）PID参数配置 （8）工业视觉系统配置 7.可编程控制器系统编程 （1）工程量与数字量之间转换 （2）变频器的数字量、模拟量、通讯控制编程 （3）伺服系统脉冲当量测试 （4）伺服控制系统原点回归、单段速多段速位置控制编程及数据通信 （5）调用PID指令完成温度PID参数设定 （6）过程控制中模拟量和工程量的转换 （7）过程控制程序的编写 （8）人机界面过程数据的图形化展示 （9）工业视觉系统编程 8.可编程控制器系统调试 （1）PLC程序的调试 （2）PLC与变频系统的调试 （3）速度控制系统（变频器）的参数调整及优化 （4）PLC与步进、伺服系统的调试 （5）位置控制系统（步进、伺服）的参数调整及优化 （6）温度PID的参数整定 （7）PID数据的图像化显示及优化 （8）工业视觉系统调试 9.可编程控制器系统设计 （1）联动轴运动控制系统设计、选型 （2）联动轴运动控制系统原理图、接线图绘制 （3）复杂过程控制系统设计、选型 （4）复杂过程控制系统原理图、接线图绘制 （5）工业网络系统的方案设计 （6）智能网关的选型 （7）云平台的功能及可视化界面设计 （8）工业视觉系统设计、选型 10.可编程控制器系统配置 （1）PLC之间的现场总线配置 （2）PLC与伺服、变频器、上位机之间的的现场总线配置 （3）网关上网方式及系统配置 （4）网关数据采集、传送配置 （5）云平台云计算引擎、可视化大屏、工单系统配置 （6）工业视觉系统配置 11.可编程控制器系统编程 （1）联动轴软限位保护设置 （2）联动轴直线、圆弧、跟随等相关指令的程序编写 （3）使用高级语言编写合适的PID算法 （4）使用人机界面完成过程数据的图形化展示 （5）复杂过程控制系统的编程 （6）云平台元件的规划、编辑 （7）PLC变量与与平台的链接 （8）云平台的程序编写 （9）工业视觉系统编程 12.可编程控制器系统调试 （1）基于PLC脉冲的联动轴运动控制系统调试 （2）基于运动控制总线的联动轴运动控制系统调试 （3）联动轴运动控制系统参数的调整及优化 （4）复杂过程控制系统PLC程序调试 （5）PID算法的优化 （6）使用图形化数据优化PID参数 （7）基于现场总线的复杂过程控制系统调试 （8）PLC程序的远程上下载及数据访问 （9）云平台与可编程控制系统的调试 （10）通过云平台完成数据的分析与管理 （11）工业视觉系统调试 七、设备配置要求 序号; 名称; 主要技术指标; 单位; 数量. 1; 标准实训台; 整体尺寸： 实训台1：≥1800mm×800mm×1200mm， 实训台2：≥800mm×1200mm×800mm; 套; 1. 2; 工件套装; 由三种颜色物料组成每种2个，每种物料由瓶身和瓶盖组成; 套; 1. 3; 电气接口套件; 主要包含：电气接口模块、工业交换机、扩展模块、接线端子等。; 套; 1. 4; 外围控制器套件; 详见：附件一：PLC系统配置清单; 套; 1. 5; PLC基础实训模块; 主要由基础PLC模块、、固定底板、快速电路连接器、不锈钢拉手等组成。; 套; 1. 6; 电气安装模块; 主要由网孔板、继电器、接触器等组成; 套; 1. 7; 旋转供料模块; 规格尺寸：≥240mm×255mm×202mm 由步进旋转供料机构、蜗轮蜗杆减速机、原点检查传感器、端子单元等组成。 底板：采用（≥240×200×10）mm的钢板，保证设备的稳定行和水平度；底板上开有多个定位空，与桌面连接。; 套; 1. 8; 桁架机械手模块; 规格尺寸：≥397mm×200.8mm×467.5mm 主要由气缸执行机构、固定底板、快速电路连接器、不锈钢拉手等组成。 底板：采用（≥260×90×10）mm的铝板，保证了设备的稳定行和水平度，同时降低了设备本身的重量，底板上开有多个定位空，与桌面连接。; 套; 1. 9; 分拣模块; 规格尺寸：≥500mm×416mm×483mm 主要由三相异步电机、编码器、视觉系统、传送机构、不锈钢拉手、底板等组成。 底板：采用（≥500×230×10）mm的铝板，保证了设备的稳定行和水平度，同时降低了设备本身的重量，底板上开有多个定位空，与桌面连接。; 套; 1. 10; 输送模块; 规格尺寸：≥650mm×220mm×257.6mm 主要由伺服电机、机械手、直线模组、不锈钢拉手、快速电路连接器、底板等组成。 底板：采用（≥650×220×10）mm的铝板，保证了设备的稳定行和水平度，同时降低了设备本身的重量，底板上开有多个定位空，与桌面连接。; 套; 1. 11; 立体仓库模块; 规格尺寸：≥370mm×290mm×585mm 主要由步进电机、机械手、气动滑台、不锈钢拉手、快速电路连接器、底板等组成。 底板：采用（≥370×290×10）mm的铝板，保证了设备的稳定行和水平度，同时降低了设备本身的重量，底板上开有多个定位空，与桌面连接。; 套; 1. 12; 温度控制模块; 规格尺寸：≥260mm×150mm×340mm 主要由控制电路板、仪表、气缸、指示灯、不锈钢拉手、快速电路连接器、底板等组成。 底板：采用（≥260×150×10）mm的铝板，保证了设备的稳定行和水平度，同时降低了设备本身的重量，底板上开有多个定位空，与桌面连接，保证了设备安装的牢固，稳定。; 套; 1. 13; 仓储模块; 规格尺寸：≥340mm×115mm×191mm 主要由固定底板、仓库、IO 信号采集、快速电路连接器、不锈钢拉手等组成. 底板：采用（≥340×115×10）mm的铝板，保证了设备的稳定行和水平度，同时降低了设备本身的重量，底板上开有多个定位空，与桌面连接。; 套; 1. 14; 龙门搬运模块; 规格尺寸：≥730mm×650mm×800mm 主要由龙门机构、仓储机构、固定底板、快速电路连接器、伺服系统、夹具等组成。 支持撑架：有截面为（≥40×40）mm方铝组搭建而成，方铝四面都有U型滑槽。; 套; 1. 15; 皮带传送模块; 规格尺寸：≥456mm×200mm×195mm 主要由皮带输送机、编码器、固定底板、快速电路连接器、不锈钢拉手等组成。 底板：采用（≥240×200×10）mm的铝板，保证了设备的稳定行和水平度，同时降低了设备本身的重量，底板上开有多个定位空，与桌面连接。; 套; 1. 16; 过程控制模块; 主要由水箱、压力传感器、流量传感器、水用电磁阀、底板等组成。; 套; 1. 17; 灌装模块; 主要由光电传感器、流量传感器，流量控制板等组成。; 套; 1. 18; 可视化模块; 主要由工控机、显示器等组成; 套; 1. 19; 工量具套件; 主要包括：螺丝刀、斜口钳、尖嘴钳、剥线钳、内六角扳手、万用表等组成; 套; 1. 20; 智能登录系统; 该系统由指纹识别模块、以太网通讯模块、继电器控制模块、触摸屏人机交互模块组成。; 套; 1. 21; 智能监控系统; 考核过程进行监控， 与计算机通讯，具有录制存储功能; 套; 1. 22; 气泵; 电 源: 220V;额定功率: ≥560W;排气量: ≥58L/min;最高排气压力: ≥0.8MPa;储气罐容量:≥ 23L;噪 音:. 56dB;; 台; 1. 23; 编程工作站（教师机）本批设备整体共配一套; 1. CPU/主频: Intel酷睿处理器 Intel Core i7-8700 2. 主板：B250 3. 内存：8G DDR4； 4. 光驱：刻录DVD 5. 显卡：2G独立显卡； 6. 固态硬盘：1T 7. 网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡； 8. 声卡：机箱后置3*Audio-out集成5.1声道声卡； 9. 电源：110/220V 250W 85Plus节能电源 10. 显示器：≥19.5英寸IPS液晶显示器，具有VGA和DVI双接口。; 套; 1. 24; 编程工作站（学生机）; 1. CPU/主频: Intel酷睿处理器 Intel Core i7-9500 2. 主板：B250 3. 内存：4G DDR4； 4. 光驱：刻录DVD 5. 显卡：集成显卡； 6. 固态硬盘：1T 7. 网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡； 8. 声卡：机箱后置3*Audio-out集成5.1声道声卡； 9. 电源：110/220V 250W 85Plus节能电源 10. 显示器：≥21.5英寸IPS液晶显示器，具有VGA和DVI双接口。; 套; 1. 25; 故障检测模块（本批设备整体共配一套）; 技术参数： 1.电源：三相五线 AC 380 V±10% 50 Hz 2.尺寸：约700×650×150mm 3.最大功率：≤500Ｗ 实训项目： 1、电气照明电路故障板检测实训 2、电气动力电路故障板检测实训 3、电气电路故障板考核实训; 套; 1. 附件一：PLC系统配置清单：以下规格均为参考，要求功能不低于以下配置： 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. 1; 可编程控制器PLC1; 2个以太网端口，支持 PROFINET通信，工作存储器：125 KB，14 点输入/10 点输出，脉冲捕捉输入：14，实时时钟精度 ±60 秒 / 月，信号模块扩展 最多 8 个信号模块，信号板扩展 最多 1 块信号板，通信模块扩展:最多3个通信模块，数据传输率 10/100 Mb/s36; 台; 1. 2; 模拟量输出模块; 尺寸：≥45×100×75（mm），输出路数4点，电流消耗（SM总线）80mA，电流消耗（24V DC）45mA，功耗 1.5W，负载阻抗 电压：≥1000Ω；电流：≤600Ω，; 台; 1. 3; 数字量输入输出模块; 尺寸:≥:70×100×75(mm),输入/输出∶16点24VDC,输入/16点输出,重量:350g功耗:10W电流消耗(SM总线):180 mA电流消耗(24VDC),2个以太网端口，支持 PROFINET通信,; 台; 2. 4; 通信模块; 通信模块，支持485端口; 台; 2. 5; 可编程控制器PLC2; 尺寸:≥:130×100×75(mm)，工作存储器：125K,装载存储器:4MB,保持性存储器:10KB,14 点输入/10 点输出，通信模块扩展:最多3个通信模块，数据传输率 10/100 Mb/s36，功耗≤14W; 台; 1. 6; 模拟量输入输出模块; 尺寸:≥45×100×75(mm),输入路数4点，电流消耗（SM总线）80mA，电流消耗（24V DC）60mA，功耗 2.0W，负载阻抗：≥9MΩ（电压）/250 Ω（电流），; 台; 1. 7; 可编程控制器PLC3; 1.通讯口：支持232、 485、RJ45口等接口 2.通讯协议：标准MODBUS ASCII/TRU通讯、自由格式通讯、Ethernet通讯； 3.总线功能；支持X-NET现场总线； 4.支持指令、梯形图、C语言并用的编程方式。 5.总点数30，输入点数16，输出点数14; 台; 1. 8; 触摸屏; 1.显示尺寸：7英寸；分辨率：800×480；1677万色，TFT液晶显示，LED背光； 2.支持RS232/RS422/RS485通讯方式，可实现多屏一机；标配时钟；USB-B接口，实现数据传输；支持以太网口； 3.下载、启动、运行，三位一体的超高速响应； 4.支持C语言脚本功能，运算、自由协议编写、绘图，提高编程自由度支持BMP、JPEG格式图片显示丰富的立体3D图库，画面更生动灵活的部件选择空间，自定义动画轨迹设计； 5.数据采集保存功能，支持时间趋势图，XY趋势图等多种形式的数据管理方式； 6.配方数据的存储与双向传送，提高工作效率。; 台; 2. 9; 变频器1; 1.内置两种PID调节及简易PLC功能，方便客户各种使用需求，丰富灵活的输入、输出接口和控制方式，通用性强； 2.采用SMT全贴片生产和三防漆处理工艺，产品性能稳定；完善的保护功能、良好的散热风道设计；; 台; 2. 10; 变频器2; 1.内置两种PID调节及简易PLC功能，方便客户各种使用需求，丰富灵活的输入、输出接口和控制方式，通用性强； 2.采用SMT全贴片生产和三防漆处理工艺，产品性能稳定；完善的保护功能、良好的散热风道设计； 3.适配电机(KW)：0.75；额定电流(A)：2.1；额定电压(V)：AC 380；频率范围(Hz)：0～500；; 台; 1. 11; 步进驱动器; 1.全数字控制技术， 超低电机运行噪声； 2.供电电压可达40VDC； 3.输出电流有效值可达5.0A； 4.可驱动任何5.6A以下4,6,8线两相步进电机； 5.光隔离信号输入；电流设定方便，任意档可选； 6.具有短路包括、过压保护、过流保护功能。; 台; 2. 12; 伺服驱动器1; 1.通信协议：支持X-NET总线通讯协议，标准MODBUS-RTU协议，支持EtherCAT运动总线控制； 2.同步运动控制：3轴之间的运动协调控制，可以是3轴在运动全程中进行同步，也可以是与高速计数器的同步运动； 3.支持三种控制方式无缝切换：位置控制、速度控制、转矩控制； 4.通讯口：RS232标配、RS485选配扩展模块； 5.驱动上位机可实现直观的参数设置、数据采集、参数整定，实时监控。 6.接口电路：集电极（+24V电平）/差分输入；输入电压AC220V；功率0.1KW; 台; 2. 13; 伺服驱动器2; 1.通信协议：支持X-NET总线通讯协议，标准MODBUS-RTU协议，支持EtherCAT运动总线控制； 2.同步运动控制：3轴之间的运动协调控制，可以是3轴在运动全程中进行同步，也可以是与高速计数器的同步运动； 3.支持三种控制方式无缝切换：位置控制、速度控制、转矩控制； 4.通讯口：RS232标配、RS485选配扩展模块； 5.驱动上位机可实现直观的参数设置、数据采集、参数整定，实时监控。 6.接口电路：集电极（+24V电平）/差分输入；输入电压AC220V；功率0.2KW; 台; 1. 14; 伺服驱动器3; 1.通信协议：支持X-NET总线通讯协议，标准MODBUS-RTU协议，支持EtherCAT运动总线控制； 2.同步运动控制：3轴之间的运动协调控制，可以是3轴在运动全程中进行同步，也可以是与高速计数器的同步运动； 3.支持三种控制方式无缝切换：位置控制、速度控制、转矩控制； 4.通讯口：RS232标配、RS485选配扩展模块； 5.驱动上位机可实现直观的参数设置、数据采集、参数整定，实时监控。 6.接口电路：集电极（+24V电平）/差分输入；输入电压AC220V；功率0.4KW; 台; 1. 15; 伺服电机1; MS6H-60CS30B1-20P4; 台; 1. 16; 伺服电机2; 1.额定功率（KW）：0.1；额定电压 (V)：220VAC± 10%； 2.额定电流(A)：0.85；额定转速(rpm)：3000； 3.额定力矩(N.m)：0.32；带抱闸。; 台; 1. 17; 伺服电机3; 1.额定功率（KW）：0.2；额定电压 (V)：220VAC± 10%； 2.额定电流(A)：1.8；额定转速(rpm)：3000； 3.额定力矩(N.m)：0.64；不带抱闸。; 台; 1. 18; 伺服电机4; 1.额定功率（KW）：0.1；额定电压 (V)：220VAC± 10%； 2.额定电流(A)：0.85；额定转速(rpm)：3000； 3.额定力矩(N.m)：0.32；不带抱闸。; 台; 1. 19; 伺服编码器线缆; 5米，伺服编码器线缆; 条; 4. 20; 伺服电机线缆; 5米，伺服动力线缆。; 条; 4. 21; 抱闸线缆; 5米，抱闸线缆。; 条; 1. 22; 工业视觉; 1.Intel N4200四核处理器，最高睿频2.5GHz，板载4G DDR3L内存，硬盘容量64GB； 2.嵌入式无风扇设计，采用全铝合金材质外壳，环境适应性强；控制器大小为120×100× 51mm，系统集成度高、结构紧凑； 3.性能稳定；看门狗定时器（1~256秒，软件可编程） 4.搭配内置业机器视觉软件，支持Halcon、Labview、OpenVINO算法，不用编程可实现快速视觉开发。; 套; 1. 23; 工业视觉; 1.视觉控制器外接接口：1xHDMI，1xDP，1x RTL8111H GbE，2x Intel i210 GbE，2x USB2.0，2x USB3.0，2x RS485，2x RS232，1x TF； 2.支持3路千兆以太网，多路数据高速传输；支持HDMI和DP高清独立双显；; 套; 2. 24; 远程通讯模块; 1.4G/WiFi/RJ45丰富网络接入 2.最大2路 RS232/485/422串口 3.最多3路10/100M自适应RJ45接口 4.提供RJ45/WiFi 网络环境，允许各种网络设备使用兼容市场各种主流控制器; 台; 1. 附表二 ：工具配置要求 序号; 名称; 型号/规格; 单位; 数量; 备注. 1; 工具箱; 1; 只. 2; 内六角扳手; 球头; 1; 套. 3; 尖嘴钳; 160mm; 1; 只. 4; 剥线钳; HY-150; 1; 只. 5; 压线钳; HS-06WF; 1; 把. 6; 十字螺丝刀; 3寸; 1; 把. 7; 一字螺丝刀; 3寸; 1; 把. 8; 斜口钳; 160mm; 1; 只. 9; 十字螺丝刀; 3×75mm; 1; 把. 10; 一字螺丝刀; 3×75mm; 1; 把. 11; 钟表螺丝刀; 1; 套. 12; 万用表; 数字MY60; 1; 个.

（二）信息化教学考核设备

序号; 单元 名称; 功能描述; 技术参数; 数量. 1; 监控电子看板; 监控学生实训考核过程; - 屏幕尺寸：≥43 英寸 - 屏幕比例：16:9 - 屏幕分辨率：≥1920×1080 - 输出端口：数字音频输出（同轴）×1 - CPU：四核 1.5GHz 64位处理器 - 存储：ROM 8GB;RAM DDR3 1GB - 电源要求：220V,50Hz - 提供定时器及报警记录仪 - 完成实训室布线及文化建设; - 1套. 2; 物料仓储柜; 放置配套模块及工具、物料; 尺寸：不小于1800×390×850mm 选用优质冷轧钢板折弯成型; 10套. 3; 文件柜; 放置文件 物品、各类工具等; 尺寸：不小于1800×390×850mm 选用优质冷轧钢板折弯成型; 10套. 4; 多媒体讲台; 教学讲台; 1）尺寸： 不小于1150mm（长）×750mm(宽)×1000（高） 2）适用于17-20寸液晶显示器，桌面配有标准集成模块（含VGA，音视频，网线接口，2个USB接口，电源插座等）。 3）讲台内可放设备：教学终端、中控、实物展示台、键盘、显示器、电脑主机、功放、音响等教学设备。; 1套. 5; 教师椅; 用于教师休息; 1. 面料材质: 网布 2. 材质: 金属 3. 金属材质: 钢，符合人体工程学 4. 靠背高度约930mm，座垫高度约440mm，扶手高度约640mm; 1套. 6; 编程工作站推车; 放置编程工作站; 框架采用标准30×30+30×60全阳极氧化工业铝型材组合而成，尺寸：约580×450×960mm。; 10套. 7; 教学一体机; 用于播放视频，资料，方便观看; 1. UHD液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥86英寸 2. 物理分辨率：3840×2160 3. 屏体亮度≥470cd/ M2，对比度≥4800：1，最大可视角度≥178度； 4. 交互平板屏体色彩覆盖率不低于120%，最高灰阶 256 灰阶 5. 交互平板采用金属材质，屏幕采用防眩光钢化玻璃保护，厚度≤3.2mm，雾度≤8%； 6. 交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏7级，高于石墨1-9H硬度。 7. 红外触控技术，在双系统下均支持不少于20点触控及同时书写，；触摸高度≤2mm；最小识别直径≤2mm，书写延迟速度≤15ms； 8. 交互平板具备抗强光干扰，在≥400K LUX照度的光照下保证书写功能正常 9. 前置接口采用隐藏式内嵌结构，具有翻转式防护盖板，闭合后防护盖板与屏体齐平，保证用户使用安全的同时，也可防止前置接口粉尘堆积，避免造成损坏； 10. 为便于用户操作交互平板，至少具备8个前置物理按键，每个按键均可实现两种及以上常用功能； 11. 为方便用户售后维修，前置接口面板和前置按键面板具备隐藏式前拆式结构 12. 为充分满足用户实际使用需求，前置面板需具有以下输入接口：≥2路双通道USB3.0接口，为避免用户误操作交互平板前置接口均须具有中文标识； 13. 交互平板前置1路标准非转接HDMI接口与≥1路USB Type-C接口，可进行数据传输使用； 14. 为方便教师使用，交互平板后置≥2路HDMI输入接口且最少包含一路HDMI2.0接口、≥1路YPbPr分量输入接、≥1路USB Type-B触控接口，≥1路VGA，以上接口不接受扩展坞方式； 15. 交互平板与外接电脑设备连接时，支持以一根USB线直接读取插在交互平板上的U盘，并识别连接至交互平板的翻页笔、无线键鼠等USB设备； 16. 通电关机状态下交互平板与外接电脑、机顶盒等设备通过HDMI/VGA连接时，识别到外接设备的输入信号后自动开机； 17. 交互平板整机须具备前置物理电脑还原按键，针孔式设计防止误操作，并具有中文丝印标识便于识别； 18. 交互平板具有物理开机防蓝光功能，不接受通过菜单或按键设置方式进行防蓝光模式与非防蓝光模式的切换，并可通过扫描交互平板前置二维码即可获取产品防蓝光检测证书； 19. 为满足课堂视听需求，交互平板采用组合音响，前置双扬声器功率不低于30W，单独对高音、低音、平衡音进行调整; 20. 交互平板具有便捷通屏笔槽结构，可便于用户存放粉笔、电子教鞭等教学工具； 21. 整机前置具有文字图标标识无线网络与蓝牙模块，PC 模块无任何外接或转接天线、网卡可实现 Wi-Fi 无线上网连接和 AP 无线热点发射。Wi-Fi 和 AP 热点均支持频2.4GHz/5GHz ，满足 IEEE802.11a\b\g\n\ac标准，Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m。 22. 为提高老师教学效率，交互平板内置智能控电模组，5秒内可完成极速开机。 23. 智能交互平板具备多键合一功能:电源开关、电脑开关、辅助电脑系统还原、轻按按键实现节能息屏与唤醒，息屏模式下可达到95%的节能效果 教学辅助系统： 24. 内置安卓教学辅助系统，采用四核CPU， ROM不小于8G, RAM不小于2G, 安卓系统版本不低于8.0； 25. 无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示及故障提示； 26. 主页提供5个应用程序，并可随意替换 27. 通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程; 28. 在任意系统下均可通过手势操作调用及隐藏悬浮菜单，快速实现批注、AI互动、切换信号源等，悬浮菜单支持不少于 25 个应用的自定义设置。 29. 为满足教学过程中多场景应用需求，交互平板可通过多指长按屏幕部分达到息屏及屏幕唤醒功能，可根据实际教学应用开启或关闭此功能； 30. 智能交互平板双侧快捷键支持自定义功能，并可根据用户的实际使用需求设置为经典模式与极简模式，快捷键数量也随之变化； 31. 为满足教学场景使用需求，支持不少于3种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作 ； 32. 书写联动：悬浮菜单、Android白板、windows白板、演示助手等工具下所有书写笔可实现相互联动；在任意系统下批注状态下，均可实现统一手势擦除，能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小; 33. 交互平板标配书写笔具备不同直径笔头，无需切换菜单，可智能识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点； 内置电脑 34. 采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护； 35. CPU采用Intel第8代及以上平台处理器酷睿I5处理器； 36. 内存：≥8G DDR4； 37. 硬盘：≥128G SSD固态硬盘； 38. 接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等; 2套. 8; 无线话筒; 用于教师授课; 1. 调制方式：FM； 2. 频道组数：双通道； 3. 接收频率范围：VHF频段190mHz-220mHz，220mHz-270mHz；; 1套. 9; 有线鹅颈话筒; 用于教师授课; 1. 频率响应：40-1800Hz 2. 灵敏度：-37db（15mv/pa）; 1套. 10; 功率放大器; 教学及视频播放扩音; 1.功放：四路音源、二路话筒输入；并且线路和话筒音量、高低音音调单独可调；具有A组与A+B并组定阻功率输出切换。输出功率:8ohms 100W+100W ; 4ohms 150W+150W 2.频率响应：25Hz-20kHz 3.信噪比：100dB; 1套. 11; 音箱; 用于教室声音播放; 1. 音箱采用传统方形箱体设计，标配壁挂安装配件，吊装简单方便； 2. 频率响应：55-18000Hz； 3. 功率：50-100W； 4. 尺寸：约 190W×170D×330H（单位mm）；; 2套. 12; 身份验证查询一体机; 证件识别、人脸识别，验证考生身份，查询考试信息; 一、硬件参数： 1.CPU：四核Cortex-A17，主频≥1.8GHz； 2.内存：DDR3 1600 容量2G； 3.内置存储：容量16G； 4.接口：DC*1，USB*1，RJ45*1； 5.操作系统：Android 5.0以上 6.显示尺寸：不小于23.8英寸（提供具有CNAS标识的整机检测报告） 7.分辨率：1920*1080 pixels；; 1套. 13; 网络硬盘录像机; 用于存储考生考核过程中视频资料，以便于后期查询; - 安装方式：机架安装/台式安装； - 输出：VGA：2路；HDMI：2路 - 网络视频接入：32路 - 网络带宽：接入320Mbps,储存320Mbps,转发320Mbps - 录像方式：录像方式和优先级：手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像 - 存储方式：支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录 - 备份方式：U盘，eSATA方式，DVD刻录 - 视频压缩标准：Smart H.265/Smart H.264/H.265/H.264/MPEG4/MJPEG - 前智能接入：支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询，同时支持热度图，人数统计，车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 10.移动硬盘≥1T; - 1套. 14; POE交换机; 16口百兆管理型POE交换机; 1.推荐视频路数：16路 2.交换容量：8.8Gbps 3.PoE功率：Port3-16≤30W，总功率≤240W，Port1-2≤ 60W（Hi-PoE）; 1套. 15; 多媒体液晶投影机; 多媒体液晶投影机; 主要部件参数:LCD 尺寸：0.61英寸 驱动模式：多晶硅TFT有源矩阵 像素数：2,073,600 dots (1920 x 1080) x 3 实际分辨率：1080P 全高清 横纵比：16:9 刷新率：192 Hz - 240 Hz 投影镜头 类型：手动光学变焦 / 手动聚焦 F-值：1.49-1.72 焦距：16.9 mm-20.28 mm 变焦比：1.0-1.2 灯泡×3 类型：210W UHE 寿命：6,000 小时（亮度控制: 标准模式），12,000 小时（亮度控制: ECO模式） 屏幕大小 (投影距离) ：34英寸-332英寸（0.91m - 10.94m) 偏移量：14.3:1 亮度×1×2：白色亮度：3,500 流明 色彩亮度：3,500 流明 对比度×1×2 ：16,000:1; 1套. 16; 打印机; 打印机; 1.彩色激光 2.打印/复印/扫描 3.自动双面打印 4.标配：250页，进纸托板：1页 5.输稿器容量：达到50页 6.打印、复印分辨率：600×600dpi 7.连续复印：1-99页 8.复印缩放：25%-400% 9.扫描速度：黑白：27ipm，彩色：21ipm 10.扫描分辨率：19200×19200（插值） 11.其他扫描性能：扫描到电子邮件，图像，OCR，文件，FTP，网络 12.功率-打印：430W，待机：75W，深度休眠：1.2W 13.噪音 打印：≤47dB(A)，静音模式：≤43dB(A); 1套.

注：（1）供应商除了填写投标客户端自动生成的“分项报价明细表”外，还必须在投标方案中制作“分项报价明细表”，将技术参数与要求中的所有产品的“品牌、规格型号”、“制造商名称”“产地”、“数量”、“单位”、“单价”、“总价”填写完整。 提交最终磋商报价时，必须将最终磋商报价的分项报价明细表上传。不符合要求的将视为不满足实质性要求，做无效标处理。

（2）现场演示：供应商需在投标现场进行功能演示，具体演示内容见技术参数与要求中标明的投标现场需演示的内容。每个供应商现场演示时间不超过 10 分钟。招标代理机构仅提供投影仪（仅提供VGA接口），其余支撑事项均由供应商自行准备。